APSTIPRINU

Liepājas  pašvaldības policijas

priekšnieks  U.Novickis

________________________

Liepāja, 2026. gada 19.janvārī

Liepājas pašvaldības policija

uzaicina potenciālos pretendentus piedalīties tirgus izpētē par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

“ Par Transporta monitoringa pakalpojuma iegādi”

- Pasūtītājs:

| Pasūtītāja nosaukums | Liepājas pašvaldības policija |
| --- | --- |
| Adrese | Jelgavas ielā 48, Liepāja, LV-3401 |
| Reģ. Nr. | 90000037587 |
| Kontaktpersona tehniskajos jautājumos | Transporta kontroles nodaļas priekšnieks Mārtiņš KADIĶIS, tālr.63401978, e-pasts: martins.kadikis@liepaja.lv |
| Kontaktpersona līguma slēgšanas jautājumos | Priekšnieka palīgs saimnieciskajos jautājumos Jānis Rukmanis, tālr.63401977, e-pasts janis.rukmanis@liepaja.lv |

- Tirgus izpētes identifikācijas Nr. LPP 1-2026.

- Liepājas pašvaldības policija (turpmāk- Pašvaldības policija) veic tirgus izpēti. Tirgus izpētes priekšmets ir Transporta monitoringa platformas rīka pakalpojuma iegāde, sabiedriskās drošības nodrošināšanai vienā pasūtītāja norādītajā krustojumā ar vienas divvirzienu plūsmas datu apstrādi, saskaņā tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām (skatīt 1.pielikumu – Tehniskā specifikācija);

- Plānotā līgumcena: līdz EUR 9999,00 (deviņi tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi);

- Tirgus izpētes rezultātā tiks noslēgts līgums.

- Līguma  darbības laiks ir 1 (viens) gads no līguma parakstīšanas brīža.

- Nosacījumi pretendenta dalībai tirgus izpētē:

Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Par Latvijā reģistrētiem pretendentiem Komisija informāciju pārbaudīs Uzņēmumu reģistra tīmekļvietnē https://info.ur.gov.lv, ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments;

Līgumu neslēgs ar izpildītāju, kuram Latvijā ir aktuāli nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Nodokļu parādu esamību pārbauda Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu parādnieku publiskajā datubāzē https://www6.vid.gov.lv/NPAR. Nodokļu parādu esamību pārbauda uz Ziņojuma sagatavošanas dienu.

- Pretendentam dalībai tirgus izpētē jāiesniedz šādi dokumenti:

Reģistrācijas apliecības kopija – tikai ārvalstu pretendentiem;

Speciālie noteikumi, kuros norādīta atbilstība Pašvaldības policijas noteiktajām prasībām (1.pielikums);

Pretendenta sagatavots finanšu/tehniskais piedāvājums (2. pielikums).

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir piedāvājums ar viszemāko cenu, kas atbilst tirgus izpētes Nr. LPP 1-2026 tehniskajā specifikācijā norādītajam.

- Informācija par rezultātiem tiks ievietota Pašvaldības policijas tīmekļa vietnē http://pp.liepaja.lv, sadaļā “Cenu aptauja” un Liepājas valstspilsētas pašvaldības tīmekļa vietnē www.liepaja.lv sadaļā “Iepirkumi un izsoles”.

- Piedāvājums jāiesniedz līdz 2026. gada 23.janvāra plkst. 12:00 nosūtot piedāvājumu e-pasts: policija@liepaja.lv;

Pielikums Nr.1

Tehniskā specifikācija

PRODUKTA MĒRĶI

Transporta monitoringa platformas galvenais mērķis ir nodrošināt risinājuma izvietojuma vietā un tā tuvumā dzīvojošo iedzīvotāju un citu cilvēku drošību, paaugstinot ceļa satiksmes dalībnieku toleranci pret ceļu satiksmes noteikumiem un luksofora kustību aizliedzošajiem signāliem.

Risinājuma vīzija ir jābūt vienotai uzraudzības platformai ar pilnu pakalpojumu komplektu, kas ļauj veikt vides notikumu analīzi un nodrošina daudzveidīgas uzraudzības iespējas par izdevīgu cenu bez papildus būvniecības. Platformas pamatā esošajai objektu un numurzīmju atpazīšanas tehnoloģijai jābūt viegli pielāgojamai dažādiem lietojumiem, lai gūtu ieskatu par vidē notiekošo, izmantojot dažādus mašīnredzes risinājumus un speciāli pasūtītāja vajadzībām pielāgotus loģikas algoritmus.

## PRODUKTA VISPĀRĪGS APRAKSTS

Transporta monitoringa platformai jābūt uz datorredzes un mašīnmācīšanās algoritmu tehnoloģijām balstītai sistēmai satiksmes uzraudzībai un satiksmes pārkāpumu detekcijai, kas, izmantojot video kameras un datorredzes risinājumus, ļauj fiksēt dažādus ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus, kā arī uzkrāt statistiku par satiksmes intensitāti un tās dalībniekiem. Platformai jānodrošina satiksmes pārkāpumu detekciju un pārkāpumu izdarījušās personas identifikāciju, atvieglojot darbu valsts un pašvaldību kompetentajām institūcijām, kas ir tiesīgas veikt administratīvā pārkāpuma procesu (turpmāk – arī kompetentā institūcija vai amatpersona).

Sistēmai jāsastāv gan no centralizētiem datu apstrādes servisiem piegādātāja datu centrā, gan lokāliem servisiem, kas izvietoti uz kantes iekārtām (edge devices) satiksmes uzraudzības punktos.

Satiksmes novērošanas punktos ar video kamerām jāfiksē transporta plūsma. Blakus kamerām izvietotajās skaitļošanas iekārtās jāizmanto izstrādāti, pielāgoti un apmācīti datorredzes tīkli (AI machine vision networks), kas atkarībā no video kameras veida:

- detektē, klasificē un atpazīst starp dažādiem kadriem transportlīdzekļus, nosaka to atrašanās vietu un trajektorijas;

- nosaka luksoforā esošo gaismu stāvokli;

- atpazīst un nosaka transportlīdzekļu numura zīmes.

Apstrādes rezultātā iegūtiem datiem jātiek nosūtītiem uz centrālo risinājuma serveri piegādātāja datu centrā, kurā dažādi algoritmi no iegūtajiem datiem izveidos pārkāpumu fiksācijas. Lai būtu iespējams pierādīt pārkāpuma faktu, katrai fiksācijai automātiski jāsagatavo un jāpievieno:

- Video no 180 grādu panorāmiskās kameras, kurā redzama pārkāpumu izdarījusī persona un luksofora signāls;

- Video no numurzīmju nolasīšanas kameras, pēc kā iespējams identificēt pārkāpumu izdarījušo personu;

- 3 foto no 180 grādu panorāmiskās kameras;

- 1 foto no numurzīmju nolasīšanas kameras;

Zemāk esošā risinājuma loģiskā shēma parāda pārkāpuma apstrādes datu plūsmu no satiksmes novērošanas punktā novietotajām iekārtām līdz CSDD platformai, kurā kompetentā amatpersona var aplūkot saglabātās pārkāpumu fiksācijas un pieņemt lēmumu par administratīvā soda piemērošanu.

MAŠĪNMĀCĪŠANĀS ATTĪSTĪBAS PROCESS

Risinājuma ietvaros jādarbojas vairākiem datorredzes mašīnmācīšanās algoritmiem, kuriem nepieciešama regulāra apmācība, lai uzlabotu risinājuma precizitāti. Šo algoritmu apmācībai pakalpojuma norises gaitā regulāri jāievāc un jāanotē datu kopas no reālās vides, kas pēc tam tiks izmantotas izstrādāto algoritmu apmācībai, lai nodrošinātu, ka nepieciešamie dati tiek atpazīti dažādos laikapstākļos un situācijās.

Atsevišķos gadījumos var būt nepieciešamība veikt papildus apmācību, pielāgojot risinājumu konkrētam satiksmes novērošanas punktam, lai celtu risinājuma precizitāti konkrētajā lokācijā.

Apmācāmās datu kopas:

- Objektu detekcija un kustības trajektorijas noteikšana;

- Luksofora gaismas signāla noteikšana;

- Transportlīdzekļa numurzīmes detekcija attēlā un simbolu nolasīšana;

## ADMINISTRATĪVĀ PĀRKĀPUMA FIKSĒŠANAS UN PIE ATBILDĪBAS SAUKŠANAS PROCESS

Lai nodrošinātu no procesuālās ekonomijas viedokļa efektīvu administratīvā pārkāpuma procesu administratīvā pārkāpuma fiksēšana un administrēšana tiks veikta atbilstoši šādām procesuālajām stadijām:

- Līgumu noslēgšana starp kompetentajām institūcijām un šīs procedūras kārtībā izraudzīto piegādātāju (pakalpojuma sniedzēju) par pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli (starp pašvaldību un CSDD noslēgtais līgums paredzēs konkrētu pārkāpumu veida datu nodošanu CSDD platformā un šo datu apstrādi, saskaņā ar CSDD maksas cenrādi. Datu iesniegšanu pašvaldības vārdā uz pilnvarojuma pamata nodrošinās piegādātājs);

- Risinājuma iekārtu komplekta uzstādīšana un iedarbināšana produkcijas režīmā;

- Pārkāpumu fiksācijas reģistrēšana centrālajā piegādātāja risinājuma serverī un nosūtīšana caur API saskarni uz CSDD pārkāpumu apstrādes platformu;

- Piekļuves nodrošinājums kompetentajām amatpersonām CSDD platformā fiksācijām caur WEB lietotāja saskarni risinājuma uzģenerēto pierādījuma datu (foto un video) izskatīšanai un lēmumu par pārkāpuma fakta esamību pieņemšanai saskaņā ar valstī definēto satiksmes pārkāpumu apstrādes kārtību, kā arī ceļu satiksmes jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām;

- automatizētā veidā izveidota lēmuma par soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā projekta ģenerēšana, ko kompetentās amatpersonas veic CSDD platformā;

- Administratīvās atbildības likumā noteiktajā kārtībā pie administratīvās atbildības saucamo personu informēšana, ko veic CSDD;

- Soda samaksa, kuru pie administratīvās atbildības saucamā personas var veikt, pārskaitot  uz lēmumā par soda piemērošanu administratīvā pārkāpuma lietā norādīto (klienta) kontu, CSDD kasē, vai, izmantojot e-csdd platformu. CSDD saņemto naudas soda līdzekļus nosūta uz klienta norādīto kontu 100% no apmērā no piemērotās soda naudas summas;

- CSDD un klienta savstarpējo norēķinu veikšana  par datu apstrādes pakalpojumiem.

Gadījumā, ja pie atbildības saucamā persona apmaksās sodu caur CSDD, pārkāpumu apstrādes platformā tiks veikta atzīme, ka pārkāpums ir apmaksāts; ja pie atbildības saucamā persona apmaksās sodu uz klienta norādīto kontu, amatpersonai būs izvēle vai nu manuāli platformā atzīmēt apmaksātos pārkāpumus, vai arī ļaut CSDD sistēmai piekļūt konta izrakstam un veikt apmaksas atzīmes platformā automatizētā veidā.

Piegādātāju risinājumā pārkāpumu fiksācijas jāglabājas 6 mēnešus, pēc mehānikas – katru dienu jātiek dzēstiem visiem datiem, kas vecāki par konkrētu termiņu. Visi dati, kas tiks nosūtīti uz CSDD pārkāpumu apstrādes platformu, glabāsies CSDD serveros atbilstoši normatīvajā aktā noteiktajām prasībām par pierādījumu glabāšanu.

## PRASĪBAS PĀRKĀPUMA PIERĀDĪJUMU NODROŠINĀŠANAI

### VIDEO MATERIĀLA TEHNISKIE PARAMETRI

- Attēla izmērs: 1920 x 1080 px;

- Kodeks: H264 – MPEG4 AVC;

- Bitu pārraides apjoms: 5 mbps;

- Kadru skaits sekundē: 13;

- Faila izmērs: vidēji 10-20 MB, atkarībā no izsekotā transportlīdzekļa trajektorijas garuma;

### VIDEO MATERIĀLA SATURA PRASĪBAS

- Skaidri redzams, kā transporta līdzeklis tuvojas krustojumam;

- Skaidri redzams brīdis, kad transporta līdzeklis pārbrauc obligāto apstāšanās vietu, ja luksoforā ir sarkans; dzeltens vai vienlaicīgi sarkans un dzeltens signāls;

- Skaidri redzams brīdis, kad transporta līdzeklis turpina kustību un iebrauc krustojumā;

- Skaidri redzama un salasāma transporta līdzekļa numura zīme;

### FOTO MATERIĀLA TEHNISKIE PARAMETRI

- Attēla izmērs: 1920 x 1080 px;

- Bitu dziļums: 24;

- Attēla formāts: JPG;

- Faila izmērs: vidēji 1-2 MB

### FOTO MATERIĀLA SATURA PRASĪBAS

- Skaidri redzams transportlīdzeklis tieši pirms obligātās apstāšanās vietas, kad luksoforā ir sarkans, dzeltens vai vienlaicīgi sarkans un dzeltens signāls;

- Skaidri redzams transportlīdzeklis aiz obligātās apstāšanās vietas, kad luksoforā ir sarkans, dzeltens vai vienlaicīgi sarkans un dzeltens signāls;

- Skaidri salasāma transportlīdzekļa numurzīme;

## RISINĀJUMA CENU MODELIS

| Pakalpojums | Cena | Cena | Minimālais termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarkano gaismu pārkāpumu kontroles punkts Iekļauts: - Edge iekārtu komplekts - Pirmreizēja iekārtu komplekta uzstādīšana - Iekārtu komplekta apkalpošana - Risinājuma licence - Risinājuma uzturēšana - Datu apmaiņas pieslēgums Nosedz divas joslas vienā virzienā! | EUR / mēnesī bez PVN | EUR / mēnesī ar PVN | 12 mēneši |
| Iekārtu pārvietošana uz citu kontroles punktu | EUR bez PVN | EUR ar PVN | Vienreizēja maksa |

Iekārtu iegādes, kā arī to uzstādīšanas, apkopes un demontāžas izmaksas jāuzņemas piegādātājam, un tās būs piegādātāja īpašums. Pašvaldība maksās ikmēneša maksu par uzstādītajām iekārtām un risinājuma darbību kopēja pakalpojuma veidā. Komplektāciju jābūt iespējams pielāgot specifiskām klienta vajadzībām un specifiskiem satiksmes novērošanas punktiem, kas nevar mainīt pakalpojuma kopējās izmaksas.

## IEKĀRTU APKALPOŠANA

Ņemot vērā, ka risinājuma ietvaros visas iekārtas piederēs piegādātājam, tam jānodrošina iekārtu komplektu apkalpošana, kas iekļauj sekojošas pozīcijas:

- Plānveida risinājumu uzlabojumus;

- Neparedzētu bojājumu novēršanu ;

- Optikas tīrīšanu un citus darbus, kas saistīti ar risinājuma optimālas darbības nodrošināšanu.

Par plānveida risinājumu uzlabojumiem uzskatāmi iekārtu komplekta regulāra apkope, komponentu maiņas ja tādas ir nepieciešamas, kā arī iekārtu nomaiņa uz jaunākiem modeļiem vai alternatīviem risinājumiem, ja tādas ir nepieciešamas risinājuma kopējas darbības uzlabošanai. Par plānveida darbiem pašvaldībai jātiek informētai 1 nedēļu iepriekš, norādot iespējamo risinājuma vai risinājuma atsevišķu punktu dīkstāves laiku. Maksimālais pieļaujamies dīkstāves laiks 1-2 darba dienas.

Par neparedzētiem uzskatāmi tādi bojājumi, kas nav radušies pakalpojuma pasūtītāja dēļ, piemēram, vētras laikā ir radusies nobīde risinājumam pret brauktuvi, satiksmes negadījuma rezultātā tiek bojāts risinājums, kā rezultātā iestājas apdrošināšanas gadījums (iekārtas apdrošina piegādātājs), kā arī citi bojājumi, kas neklasificējas kā brāķis vai tīrīšana. Neparedzēta bojājuma izpratnē elektrības piegādes pārtraukums, kas radies elektrības piegādātāja dēļ, nav uzskatāms par neparedzētu un pasūtītājam ir jānovērš bojājums par saviem resursiem. Neparedzēto bojājumu novēršanas laiks ir 5-7 dienas, atkarībā no bojājumiem.

Optikas tīrīšana nodrošināšana pēc nepieciešamības, lai nodrošinātu risinājuma ikdienas režīma darbību.

Risinājuma slēgumā  jāparedz sprieguma nepārtraukts nodrošinājums (DC), ko uztur akumulatori, nodrošinot 72h rūteru un IoT vārtejas darbību, līdz ar ko risinājumam jāspēj nosūtīt informāciju par elektrības piegādes traucējumu vai par nesankcionētu durvju atvēršanu uz risinājuma monitoringa serveri.

## RISINĀJUMA PROGRAMMATŪRAS UZTURĒŠANA

Lai nodrošinātu risinājuma ikdienas režīma darbību, risinājuma uzturēšanu jāizdala sekojošos aspektos:

- Serveru uzturēšana

- Risinājuma programmatūras uzturēšana

- Risinājuma darbības monitorings, incidentu un problēmu risināšana

Serveru uzturēšana – piegādātāja datu centrā tiks veikta servera un operētājsistēmas uzturēšana aktuālā, darbspējīgā kārtībā, kas iekļauj servera noslodzes parametru novērošanu, diska vietas izmēru. Regulāri jāveic ražotāja jauninājumu un drošības ielāpu uzstādīšana. Kļūdu vai veiktspējas pasliktināšanās gadījumā jāveic diagnostika un, atkarībā no rezultātiem, jāveic korektīvas darbības. Tāpat jānodrošina, ka jebkādu uzturēšanas darbību ietvaros netiek traucētas tīkla konfigurācija kopējā risinājuma nepārtrauktas darbības nodrošināšanai.

Risinājuma programmatūras uzturēšana – piegādātājs plānveidā nodrošina komponenšu izstrādātāju versiju atjaunināšanu un to saderības pārbaudi ar esošo programmatūras izstrādāto kodu, pirms to uzstādīšanas veicot saderības testēšanu un nepieciešamības gadījumā veicot izmaiņas programmatūras kodā.

Risinājuma darbības monitorings, incidentu un problēmu risināšana - piegādātāja risinājumu uzturēšanas komandai jānodrošina nepārtrauktu risinājuma darbības monitoringu pēc noteiktiem kritērijiem, jāveic risinājuma darbības atjaunošanas darbības, ja kāda no komponentēm nestrādā, jānodrošina incidentu pieteikšanas un risināšanas procesu pēc definētas shēmas, jāveic klientu informēšanu.

### INCIDENTU PRIORITĀTES NOTEIKŠANA

Incidenta prioritāte tiek noteikta pēc diviem kritērijiem:

- Ietekme – nosaka, cik liels klientu/objektu/iekārtu skaits ir ietekmēts;

- Steidzamība – nosaka cik steidzami ir nepieciešams incidentu novērst, lai maksimāli ātri mazinātu biznesa, finanšu, reputācijas, biznesa procesa u.c. ietekmi;

Kas kopā veido attiecīgo prioritāti:

| Ietekme / steidzamība | Augsta | Vidēja | Zema |
| --- | --- | --- | --- |
| Augsta | Avārija | Augsta | Vidēja |
| Vidēja | Augsta | Vidēja | Zema |
| Zema | Vidēja | Zema | Zema |

### STEIDZAMĪBAS UN IETEKMES NOTEIKŠANA

| Prioritāte | Ietekme | Steidzamība |
| --- | --- | --- |
| Augsta | Ir ietekmēti visi objekti un/vai visas iekārtas | Nepieciešama steidzama rīcība. Nav pieejams vai nav zināms rezerves risinājums (workaround). Ir ietekmēts viss serviss vai servisa svarīga/nozīmīga funkcija |
| Vidēja | Ietekmēts viens vai vairāki objekti. | Ir pieejams un zināms risinājums vai rezerves risinājums, lai novērstu radušos incidentu, bet to nevar pielietot vai pielietošanas procesā rodas kļūdas. Serviss var arī darboties, bet ir skaidri signāli, ka tas var tikt ietekmēts tuvākajā laikā. Ir ietekmēts servisa maznozīmīga funkcija un rada nelielas neērtības |
| Zema | Ietekmēts ir viens vai neviens vai neviens objekts | Ir pieejams un zināms risinājums, kas darbojas un novērš radušos incidentu. Ietekmēts serviss vai funkcija, kas neietekmē pakalpojuma normālu darbu. |

### PIETEIKUMA REAKCIJAS UN RISINĀŠANAS LAIKS (SLA)

|  | Solis 1 | Solis 2 | Solis 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritāte | Reakcijas laiks | Atrisināšanas laiks (attālināti) | Atrisināšanas laiks (klātienē, izbraukums uz iekārtu uzstādīšanas punktu) | Darbības laiks (h/d) |
| Avārija | 2 h | 4 h | - | 8/5 |
| Augsta | 4 h | 3 dienas | 5 dienas | 8/5 |
| Vidēja | 8 h | 5 dienas | 7 dienas | 8/5 |
| Zema | 2 dienas | pēc vienošanās | pēc vienošanās | 8/5 |

- Reakcijas laiks - laiks starp brīdi, kad ir pieteikts/konstatēts incidents, līdz brīdim, kad incidents ir sākts risināt

- Atrisināšanas laiks - laiks kad incidents ir novērsts/atrisināts

- Darbības laiks - 8/5 (darbadiena no pl. 8:15 - 17:00) - Piecas dienas nedēļā un astoņas stundas dienā

Pielikums Nr.2

PIEDĀVĀJUMA FORMA

| Sabiedrības nosaukums | reģistrācijas numurs |
| --- | --- |

| kuras vārdā saskaņā ar |  | rīkojas |
| --- | --- | --- |
|  | pārstāvības pamats | Amats, vārds un uzvārds |

Ar šo piesakās piedalīties cenu aptaujā PAR Transporta monitoringa pakalpojuma iegādi.

Saite uz piekļuvi un autorizāciju (ja nepieciešams) Transporta monitoringa platformas rīkam demo versijā:

Detalizēts Transporta monitoringa platformas rīka darbības apraksts, ietverot augstāk definētās prasības.

Cenas piedāvājums viena Pasūtītāja norādītā krustojuma vienas divvirzienu plūsmas datu apstrādei (EUR mēnesī).

| Pakalpojums | Cena | Cena | Termiņš |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarkano gaismu pārkāpumu kontroles punkts Iekļauts: - Edge iekārtu komplekts - Pirmreizēja iekārtu komplekta uzstādīšana - Iekārtu komplekta apkalpošana - Risinājuma licence - Risinājuma uzturēšana - Datu apmaiņas pieslēgums Nosedz divas joslas vienā virzienā! | EUR / mēnesī bez PVN | EUR / mēnesī ar PVN | 12 mēneši |
| Iekārtu pārvietošana uz citu kontroles punktu | EUR bez PVN | EUR ar PVN | Vienreizēja maksa |

| Amatpersona vai pilnvarotā persona (vārds, uzvārds un amats): |  |
| --- | --- |
| Juridiskā adrese: |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |
| Datums |  |